高速高容现金处理设备配置要求

根据以下配置要求，需提供大堂式（前开门）、穿墙式（后开门）两种类型。

| 序号 | 模块 | 参数配置 | 标配/选配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | - 屏幕尺寸及类别：19寸或以上，防窥、防尘、防水、防爆； - 屏体分辨率：1920*1080或以上； - 亮度：350cd/m2； - 对比度：≥1500：1； - 响应时间：5ms； - 支持防窥，有防反光功能 (屏幕表面露化处理)。 | 标配 |
| 2 | 触摸屏 | - 多点触摸；十点触控； - 透光率≥ 85%； - 分辨率：4096*4096点； - 触摸精度：±2.0mm； - 触摸响应时间：≤8ms； - 触屏使用寿命：30000hr或任一点触摸≥5000万次。 | 标配 |
| 3 | 电磁屏 | - 分辨率：2048LPI； - 笔压感级数：2048 Level； - 压力范围: 25G-500G； - 探测高度:5-14mm； - 坐标精度: 0.5mm（中心）； - 电磁笔精度:0.4mm； - 接口：USB接口； - 电磁笔固定方式：设备有凹槽或孔洞设计存放签名笔，签名笔通过线缆同设备连接，线缆可缩、可更换； - 电子签名功能：支持通过参数控制签字区位置和大小，签名区可扩大至全屏和缩放至原大小，能记录客户在签名设备上的完整轨迹，无断点，能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据； - 加密方式：硬加密，对电子签名轨迹数据、矢量图进行加密传输; - 加密算法：支持DES/3DES/SM2/SM3/SM4加密算法； - 执行标准：密钥及敏感数据拆封自毁，加密芯片具有国家密码局认证。 | 标配 |
| 4 | 工控主机 | - 正版麒麟V10操作系统及以上，后续补丁集； - 专业级工控机，ARM架构，飞腾或鲲鹏CPU处理器8核及以上、8GB DDR4及以上内存、512GB或以上容量固态硬盘、集成2路显示输出、集成声卡、千兆以太网卡、8路及以上RSS232串口、8路及以上USB接口。 - 支持PISA标准并符合华夏银行跨平台软件需求。 - DVD光驱。 | 标配 |
| 5 | 密码键盘 | - 形式：标准EPP 硬件加密键盘； - 键数：16键，其中10只数字键（0－9），6只功能键（小数点、更正、取消、确认、00、预留空白键）； - 整体设计可实现防尘，防水，防爆，密码防窥； - 认证要求：符合PCI、银联受理终端产品安全认证、并通过国家密码管理部门检测认可，提供商用密码产品型号证书； - 加密算法：支持3DES、SM4，支持PIN加密及MAC运算；支持PISA标准并符合华夏银行跨平台软件需求；支持华夏银行远程密钥功能，对行方公钥进行签名。 - USB接口，支持全报文加密。 | 标配 |
| 6 | 凭条打印机 | - 打印方式：热敏打印； - 纸张规格：80mm纸卷； - 打印速度：最高可达200mm/s； - 切纸模式：自动切纸； - 传感器检测：少纸、无纸、卡纸检测； - 特殊要求：全自动进纸； - 打印寿命：14亿次字符以上。 | 标配 |
| 7 | 人脸识别双目摄像头 | 从华夏银行入围品牌及型号中选择：广电运通型号GDZS-DC004、云从型号CW-FI3105A、眼神Eyecool 型号TCF261。 | 标配 |
| 8 | 吸入式身份证识别模块 | - 扫描方式：双面扫描，前进前出； - 扫描分辨率：150*150dpi（光学分辨率）以上； - 支持证件类型：二代和三代身份证、港澳台居民居住证、外国人永久居住证； - 扫描速度：50mm/秒； - 扫描区域：横向：54mm 纵向：87mm； - 图像格式：BMP 、JPG ； - 输出: 150dpi、200dpi、300dpi灰度图像； - 通讯接口：USB； - 支持证件位置检测； - 扫描图像支持自动纠偏、裁剪功能，输出图像完整； - 射频技术标准：符合ISO/IEC 14443 TYPE B 标准的非接触卡； - 读卡时间：≤2秒，包括寻卡、选卡、读卡及传输至上位机的时间； - 通过公安部授权认证，提供中国公共安全产品认证证书：符合《GA450-2013 台式居民身份证阅读器通用技术要求》、符合《GA467-2019 居民身份证验证安全控制模块接口技术规范》、符合《GA490-2013 居民身份证机读信息规范》标准、符合外国人国内长期身份证标准。 | 标配 |
| 9 | 环境摄像头 | - 最大分辨率/帧率：高清1920*1080；25FPS或以上； - 支持自动白平衡； - 视角范围： 160度广角。 | 标配 |
| 10 | 指纹仪 | - 形式：电容式； - 认假率：小于0.0001%； - 指纹比对支持：1：1和1：N两种方式； - 通信接口：USB接口； - 要求：传感器使用寿命：100万次以上。 - 维尔JZT-998 WEI-401 AFE-V30 | 选配（预留位置） |
| 11 | 非接读卡器 | - 非接触卡读写器：符合ISO/IEC 14443标准，支持TypeA/B，Mifare卡； - 支持NFC模块； - 身份证：支持二代、三代身份读取，支持港澳居民居住证读取； - 认证：PBOC、EMV。 | 标配 |
| 12 | 刷折器 | - 支持数据类型：符合ISO7811规范的磁条； - 划卡速度：10-120厘米/秒； - 划卡方式：双向刷卡读卡功能； - 规范：支持IBM、ISO/ANSI等多种数据标准的磁卡读写，可自动识别各标准磁卡。 | 标配 |
| 13 | 二维码扫描仪 | 支持类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；识别国际通用的一维条码码制和二维条码码制； 识别码制：一维码：Codabar， Code 11， Code 128，Code 2 of 5，Code 39，Code 93等；二维码：Codablock A，Codablock F，PDF417，MicroPDF417；Data Matrix，MaxiCode，QR Code。 | 标配 |
| 14 | 纸币模块 | - 符合监管及行内要求的出钞机芯，我行系统支持品牌； - 循环钞箱：具备4个循环钞箱或以上； - 回收箱：具备1个回收箱（或废钞箱）； - 钞箱容量：循环钞箱≧3000张/个，回收箱容量≧2000张； - 处理速度：12张/秒； - 面值：支持6个币值（1元、5元、10元、20元、50元、100元）； - 钞口数量：双钞口； - 入钞口容量：入钞口容量≥300张，支持连续入钞； - 出钞口容量：出钞口容量≥300张； - 支持暂存功能，容量不低于200张； - 支持冠字号码； - 清分能力：纸币存入具备清分功能； - 具备人民币鉴伪功能的模块应通过GB 40560-2021或JR/T 0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》，（提供最高级别的认证证书）； - 支持新版人民币免费升级。 | 标配 |
| 15 | 电动读卡器 | - 符合监管及行内要求的读卡器，我行系统支持品牌； - 电动式：磁条卡、IC卡二合一； - 磁道数量：1、2、3道； - 磁条标准：支持ISO 7811标准； - IC卡标准：ISO 7816（T=0或T=1）CPU卡，符合人民银行颁布的《中国金融集成电路（IC）卡规范》2.0版本（通过PBOC Level 1认证），并符合EMV 2000版本4.0标准，通过EMV认证； - 支持掉电吐卡功能。 | 标配 |
| 16 | 机柜 | - 外观：整机符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细； - 表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易玷污损坏； - 运行时室内温度:0℃～40℃； - 电源输入：AC 187-253V，50Hz±１Hz； | 标配 |
| 17 | 后维护屏（穿墙式） | 10英寸或以上真彩色TFT LCD，带触摸屏，分辨率1024×768及以上，支持中英文和图形显示 | 标配 |
| 18 | 保险柜 | 出厂加装华夏银行入围品牌、型号的动态密码锁，品牌：汇金科技，型号：HJ-L1110-20；品牌：东屋，型号：BSL-D601A。 采用专用钢板，符合UL291 LEVEL 1或CEN-L标准；可防暴、防撬、防火。 | 标配 |
| 19 | 输入法 | 搜狗输入法，版本号：3.0.0.5135 支持麒麟操作系统环境；支持纯触屏输入;支持屏蔽输入法厂家LOGO;支持屏蔽ctrl+alt等控制按键功能;支持手写、拼音输入及切换;支持全键盘；支持全角半角切换；支持生僻字输入；支持常见名词地名行业等词组的联想输入、简拼录入；支持高频词自动调整；支持免费升级。 | 标配 |
| 20 | 硬币附柜模块 | - 入币口≥100枚； - 出币口≥50枚； - 存款速度≥1枚/秒或以上； - 取款速度≥6枚/秒或以上； - 支持币种：1元、5角、1角； - 基本功能：具备计算、鉴伪、清分、循环功能； - 循环钞箱最大可支持6个； - 回收箱≥400枚。 | 选配 |
| 21 | 动态上柜箱体密码锁 | 可加装通过保险柜动态密码锁联动控制上柜箱体的锁具，不需要其他介质开启 | 穿墙式 标配 |
| 22 | 指静脉识别采集模块 | 从符合我行使用要求的厂商中选择：重庆中科云从科技有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、圣点世纪科技股份有限公司。 | 标配 |
| 23 | USB-KEY/动态令牌等介质发放模块 | - 支持介质：E-TOKEN（介质需印刷有一维条码，发放介质需安放在固定尺寸的包装盒中）； - 发放方式：按照包装盒放入E-token 箱的顺序进行发放； - 包装盒尺寸：100mm*80mm*（15mm-20mm)（长*宽*高）； - 介质编码读取方式：通过包装盒上的条码窗口读取介质的一维条码信息； - 包装盒上条码读取范围：左右距离包装盒长边：10mm；上面距离包装盒上边：10mm；宽度：60mm；高度：25mm）； - 条码方向：和包装盒短边平行； - E-token发放容量至少30个； - 封闭式E-token 箱，带锁并可与设备进行固定，E-token箱可分离； - 具备部件自动检测及远程复位功能，支持Key箱为空状态上送； - 异常等状态及故障代码； - 回收箱容量：5个。 | 选配（预留位置） |
| 24 | 电动发卡器（带读卡功能）卡箱 | - 读卡器品牌：符合监管及行内要求的读卡器，我行系统支持品牌；支持卡类型：可读取金融行业发行的银行卡与信用卡等； - 读写卡类型：支持IC卡、磁卡发放及超时回收卡片。 - 磁卡标准：物理特性：IS07810 和 7811、IS07811 - 2、IOS7811 - 4、ISO7811 - 5 和 ISO7811 - 6 标准卡片尺寸：IS07810ID - 1 - 型磁卡标准； - 压纹凸字：IS07811 - 1 和 IS07811 - 3 标准； - 卡片规格：长度：85.47-85.90 mm宽度：53.92-54.18 mm厚度：0.76 mm±0.1mm； - 卡箱数量：标配2个；回收箱数量：1个； - 装载卡量：单个卡箱装卡数量100张； - 磁条卡重读率：小于1/1000； - IC卡触点寿命150万次以上； - 回收：10张或以上，支持回收箱满状态检测； - 支持指令吞卡，掉电时自动吞卡； - 具有少卡、缺卡状态上送功能； - 拥有有效期内的中国银行卡检测中PBOC3.0或PBOC2018认证以及EMV标准认证； - 自动识别异物、具备防盗卡、黎巴嫩勾，防止加装非法装置，具备防范不法分子通过非法手段窃取银行卡磁条信息的能力，具备非匀速颤动式进卡退卡技术。应配备防范盗窃卡片磁道信息的电磁波干扰装置。 | 选配（预留位置） |

上述已明确型号的模块，如遇设备停产等异常原因，需向行方提供同价位内、同等性能或以上的主流品牌产品。