存取款一体机配置要求

- 一、存取款一体机配置要求

- 根据以下配置要求，需提供大堂式（前开门）、穿墙式（后开门）两种类型。

| 序号 | 模块名称 | 参数配置 | 配置类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 工控主机 | - 正版麒麟V10及以上操作系统及后续补丁集； - ARM架构，飞腾腾锐D2000（含）以上或鲲鹏同等性能以上8核CPU处理器； - 8GB DDR4及以上内存 - 512G及以上容量固态硬盘； - DVD光驱； - 10个（含）以上USB接口，至少有4个USB3.0接口； - 网卡：2个，1000Mb自适应双网卡； - SP硬件模块需支持PISA标准。 | 标配 |
| - 2 | 显示器 | - ≥15＂彩色液晶LCD； - 分辨率1024×768或以上； - 亮度≥300cd/m2，对比度≥1000:1，响应速度≤5ms； - 穿墙机阳光下可视，光线自适应功能；大堂机具有室内防反光功能（屏幕表面雾化处理）。 - 防窥屏、防暴屏。 | 标配 |
| - 3 | 触摸屏 | - 类型： 15寸4:3；电容屏（多点触控)； - 分辨率：4096*4096； - 定位精度：2mm； - 响应时间：≤5ms； - 特殊要求：防尘、防暴、防刮擦； - 寿命：5000万次。 | 标配 |
| - 4 | 维护屏（穿墙） | 独立的10英寸或以上后维护触摸屏，带触摸功能，支持中文菜单，分辨率1024×768或以上 | 标配 |
| - 5 | 循环机芯模块 | - 符合监管及行内要求的出钞机芯，我行系统支持品牌； - 摩擦式出钞； - 机芯框架：全金属结构； - 有钞票回收功能：支持单张打废钞，支持用户遗忘现金整叠回收，单张与整叠回收钞票可支持分开放置； - 支持整叠出钞/存款； - 单笔最大出钞张数≥100张； - 单笔最大入钞张数≥100张； - 验钞速度10张/秒或以上； - 支持第四版和第五版10元及以上所有面额的人民币真伪识别，出钞/存款时均进行钞票识别 ； - 标配2个循环钞箱，每个容量不少于3000张； - 标配1个回收箱，容量不少于3000张； - 1个废钞箱（可与回收箱共用）； - 钞箱耐用、适合长期运输颠簸（承诺1年免费包换）； - 具有黑名单自动拒收功能，可以接收从应用程序传送过来的黑名单冠字号并加载到硬件模块； - 发生出钞超时未取钞票故障后，回收时应具有记数能力； - 安全出钞口（有防撬功能、防夹手、安全指示灯及其他安全措施）； - 具有钞箱ID号容错能力，在发生钞箱ID变化时停止出钞； - 具备钞票冠字号记录和识别打印、查询功能； - 具备人民币鉴伪功能的模块应通过GB 40560-2021或JR/T 0154-2017《人民币现金机具鉴别能力技术规范》，（提供最高级别的认证证书）； - 支持新版人民币免费升级。 | 标配 |
| - 6 | 密码键盘 | - 16键，EPP金属加密键盘，符合PCI认证； - 防水，防尘，防爆； - 支持硬加密； - 支持3DES、SM4，支持PIN加密及MAC运算；支持PISA标准；支持华夏银行远程密钥功能，对行方公钥进行签名； - 符合PCI、银联受理终端产品安全认证、并通过国家密码管理部门检测认可的EPP键金属加密键盘16键，提供商用密码产品型号证书； - 按键带中英文提示； - 按键带盲文提示； - 键盘是有防偷窥设计，具有稳固的密码防窥视装置；带键盘照明灯，防止非交易人员窥视用户输入个人密码； - 支持国际、国密算法。 - 密码键盘USB接口，支持全报文加密。 | 标配 |
| - 7 | 读卡器 | - 符合监管及行内要求的读卡器，我行系统支持品牌； - 吞卡式，支持读写1、2、3磁道和IC卡； - 具有抖动进卡功能； - 防水； - 判磁进卡； - 具有读卡器闸门多次异常开闭检测功能和故障报告功能； - 有指示灯和防欺诈装置； - 自动识别异物； - 支持EMV智能卡标准（EMV Terminal level 2认证）； - 支持人民银行智能卡规范（PBOC3.0或PBOC2018 level 1&2认证）。 | 标配 |
| - 8 | 凭条打印机 | - 热敏，80mm打印宽度，支持缺纸报警； - 支持中英文及图形打印。 | 标配 |
| - 9 | 保险柜 | 出厂加装华夏银行入围品牌、型号的动态密码锁，品牌：汇金科技，型号：HJ-L1110-20；品牌：东屋，型号：BSL-D601A。采用专用钢板，符合UL291 LEVEL 1标准；可防暴、防撬、防火。 | 标配 |
| - 10 | 非接触式IC卡身份证二合一读取模块 | - 独立式非接触IC卡读卡器，符合EMV2000、PBOC3.0或PBOC2018和ISO7816标准，符合PBOC非接触式IC卡借贷记支付、MasterCard PayPass和Visa payWave等规范。支持ISO/IEC 14443 TypeA/B、Mifare卡，支持SAM卡读写，支持NFC模块； - 支持二代、三代身份读取，支持港澳台居民居住证、外国人永久居住证读取； - 通讯频率为13.56MHz（银联标准）； - 支持功能模块：射频IC卡（非接读卡器）符合PBOC 3.0或PBOC2018规范。 | 标配 |
| - 11 | 人脸识别双目摄像头 | - 从华夏银行入围品牌及型号中选择：广电运通型号GDZS-DC004、云从型号CW-FI3105A、眼神Eyecool 型号TCF261。 | 标配 |
| - 12 | 其它 | - 用户操作指示灯； - 防窥镜； - 预留内置监控设备孔位； - 支持语音提示； - 运行环境（温湿度） 0－45摄氏度，湿度20％－80％； - 通过国家强制性产品认证（CCC认证）； 如有请提供： 7．提供国家密码管理局发行的“密码应用系统”的《商用密码产品认证证书》 8. 提供银行卡检测中心发行的【银行卡自动柜员机（ATM）终端检测报告】 | 标配 |
| - 13 | 指静脉识别采集模块 | 从华夏银行入围品牌及型号中选择：广电运通型号GDZS-FV002-ES、云从型号PC-KCA110、眼神Eyecool型号TFV4100 | 选配（预留位置） |
| - 14 | 动态上柜箱体密码锁 | 可加装通过保险柜动态密码锁联动控制上柜箱体的锁具，不需要其他介质开启。 | 穿墙式 标配 |
| - 15 | 退卡模块 | 自助取吞卡、退卡模块，支持5张（含）以上银行卡 | 选配 |

上述已明确型号的模块，如遇设备停产等异常原因，需向行方提供同价位内、同等性能或以上的主流品牌产品。